Tips ved bruk av VXR-9000

Bruk av tilbehørskontakt (accessory connector)

Radioen må da programmeres til ”Remote Mode”

Koble to stykker VXR-9000 back-to-back

Her benyttes tilbehørskontakten og basen settes I “Remote Mode”. It illeg må basen også settes i ”Disable Local talk-through”.

TX frekvens på Base 1 og RX frekvens på Base 2, samt RX frekvens på Base 1 og TX frekvens på base 2, må ha minimum 4,5 MHz frekvens separasjon.

Koblingsskjema

Base 1		Base 2

Pin 14----------Pin 20

Pin 20----------Pin 14

Pin 24----------Pin 22

Pin 22----------Pin 24

Pin 11----------Pin 12

Pin 12----------Pin 11